Самостійна робота по темі

«Технологія нарізання різьби».

Варіант 1

- (1) Якого виду різьби не існує (класифікація за профілем)?:

  - Кругла;

  - Прямокутна;

  - Гвинтова;

  - Упорна;

  - Трикутна.

- (1) Різьба, у якій загвинчування відбувається за годинниковою стрілкою називається:

  - Зовнішня;

  - Внутрішня;

  - Права;

  - Ліва.

- (2) Відстань між двома однойменними точками сусідніх витків, виміряна паралельно осі називають:

  - Профілем різьби;

  - Кроком;

  - Кутом профілю;

  - Зовнішнім діаметром.

- (1) Який профіль має метрична різьба:

  - Круглий;

  - Прямокутний;

  - Трикутний;

  - Трапецієвидний.

- (1) Який кут профілю у метричної різьби?:

  - 65º;

  - 55º;

  - 50º;

  - 60º.

- (3) Розшифруйте таке позначення різьби М6, М12×1.

- (2) У якого з мітчиків забірна частина найбільша:

  - Чистового;

  - Чорнового;

  - Середнього;

  - Бархатного.

- (1) Інструмент для нарізання зовнішньої різьби кріплять в ?:

  - Воротку;

  - Лещатах;

  - Плашкотримачі;

  - Мітчику.

Самостійна робота по темі

«Технологія нарізання різьби».

Варіант 2

- (1) Яка різьба за профілем використовується у гвинтових механізмах, в яких діє велике зусилля в одному напрямі ?:

- Прямокутна;

- Гвинтова;

- Упорна;

- Трикутна.

- (1) Різьба розміщена на болті називається ?:

  - Зовнішня;

  - Внутрішня;

  - Права;

  - Ліва.

- (2) Відстань між вершинами профілю різьби, яка виміряна в осьовому перерізі називають?:

  - Профілем різьби;

  - Кроком;

  - Кутом профілю;

  - Зовнішнім діаметром.

- (1) Яка з різьб не має трикутного профілю?:

- Метрична;

- Дюймова;

- Упорна;

- Трубна.

- (1) Діаметр і крок метричної різьби вимірюють у:

- Дюймах;

- Міліметрах;

- Градусах;

- Сантиметрах.

- (3) Розшифруйте таке позначення різьби М10×1,5, М14.

- (2) У якого з мітчиків калібрувальна частина найбільша:

  - Чистового;

  - Чорнового;

  - Середнього;

  - Бархатного.

- (1) Для закріплення мітчика використовують?:

  - Вороток;

  - Лещата;

  - Плашкотримач;

  - Плашку.