« НАЙРОЗУМНІШИЙ»

Гра  для  учнів  7  класу

(трудове  навчання (технічна  праця ) )

Для  узагальнення  та  систематизації  знань  учнів  7  класу  з  трудового  навчання  ефективним  є  проведення  гри  « Найрозумніший» . Питання  гри  включають  матеріал  розділів  « Проектування  виробів» , « Технологічні                      процеси  ручної  та  механічної  обробки  деталей  виробів» ,                                                            «Електротехнічні  роботи» .

Напередодні  гри  проводиться  відбірковий  тур ,  де  кожен  учень  сьомого   класу  індивідуально  виконує  завдання .

Питання  відбіркового  туру

І. Виробництво  й  охорона  праці.

( Кожна  правильна  відповідь  оцінюється  1  балом . )

1. Що  є  обов’язковою  умовою  безпечної  та  продуктивної  праці  на  виробництві ? ( Виконання  правил  техніки  безпеки ).

2. Як  називається  частина  виробничого  приміщення  на  якій  встановлено  обладнання  для  виконання  робіт ? ( Робочим  місцем ).

3. В  який  колір  фарбують  механізми  підвищеної  небезпеки ? ( Червоним )

4. Що  категорично  забороняється  при  ввімкненому  верстаті ? (Поправляти  оброблювану  заготовку ).

5. Що  необхідно  зробити  у  випадку , якщо  відчувається  найменша  дія  електричного  струму ? ( Негайно  припинити  роботу ).

6. Що  необхідно  зробити  у  разі  припинення  подачі  електричної  енергії ?

( Вимкнути  електродвигун  пусковими  пристроями , відвести  різальний  інструмент  від  заготовки ).

7. Що  необхідно  зробити  у  випадку  враження  людини  електричним  струмом ? ( Звільнити  потерпілого  від  місць  проходження  струму ) .

8. В  якій  зоні  виникає  найбільша  небезпека  отримання  травми  під  час  обробки  заготовок  на  механічних  верстатах ? ( У  зоні  рухомих  механізмів)

9. Що  може  статися  у  момент  замикання  електричного проводу  на  корпус  верстата  при  відсутності  заземлення ? ( Ураження  електричним  струмом ) .

10. Які  основні  причини  травмування  під  час  механічної  обробки  матеріалів ? ( Ненадійне  кріплення  заготовки , відсутність  захисних  пристроїв , наближення  до  механізмів , що  обертаються , нерівномірне  підведення  різального  інструменту  до  заготовки , що  обертається )

ІІ. Відгадайте  загадки

(Кожна  правильна  відповідь  оцінюється  2  балами .)

1. Два  молодці  на  двох  одні  штанці .( Ножиці )

2. В  кулачок  його  затисну

І  на  кнопочку  натисну ,

Світлячок , мій  світлячок

Дай  промінчиків  пучок. ( Ліхтарик )

3. І  лікарю  і  швачці  добре  відомі.

Побачиш  і  в  лісі ,

і  в  кожному  домі. ( Голка )

4. Гостре , гостре , а  не  ніж,

Як  тепер , так  і  раніш -

Ріже  все , залізо  навіть

Важну  роль  в  верстаті  править . ( Різець )

5. В  четверть  зріст ,

Крюком  хвіст

За  день  ниву  з’їсть . (Серп )

6.Рогатий , та  не  віл,

Хапає  та  не  їсть. ( Вила )

7. Ходить  пані  в  золотім  жупані ,

А  як  гляне - трава  в’яне . ( Коса )

8.Воно  дуже  просто  зветься,

Завжди  куркою  гребеться ;

Як  за  хвіст  його  потягнеш , -

Щось  захопиш  і  дістанеш .

Скоса  станеш  на  головку , -

То  по  лобі  вдарить  ловко . ( Граблі )

Сім  учнів , що  наберуть  найбільшу  кількість  балів  у  відбірковому  турі , беруть  участь  у  грі  « Найрозумніший» .

Гра  « Найрозумніший»

Щоб  визначити , в  якому  порядку  учні  братимуть  участь  у  грі , пропонується  запитання . Учень , що  дасть  найбільш  точну  відповідь , одержує  заохочувальний  бал  і  номер  виступу - 1 , менш  точна  відповідь -

№2  і  т.п.

Запитання  для  визначення  порядку  виступу  учнів .

Який  максимальний  зазор  встановлюють  між  опорною  лінійкою  і  заготовкою  на  токарному  верстаті  по  дереву ? ( 10…12 мм )

І. Тур  « Без  труда  нема  плода»

На  дошці  прикріплено  назви  8  тем . Учасники  по  черзі  вибирають  тему  і  відповідають  на  питання . Кожна  правильна  відповідь  оцінюється  1  балом . Якщо  учень  вибрав  тему , то аркуш  із  назвою  цієї  теми  прибирається  з  дошки .

1. «Конструкційні  матеріали»

1. Як  поділяють  пиломатеріали  за  формою  і  розмірами  поперечного  перерізу ? ( Брус, брусок , дошка , обапіл , шпала )

2. Який  пиломатеріал  називають  дошкою ?

( Пиломатеріал , товщина  якого  до  100 мм , ширина - більша  за  подвійну  товщину ).

3. Назвіть  основні  елементи  дошки .

( Пласть , кант ( кромка), ребро , торець ).

4. Що  називають  вологістю  деревини ?

( Вологість - ступінь  насичення  деревини  вологою ).

5. Назвіть  механічні  властивості  металів .

( Міцність , твердість , пружність , пластичність , крихкість ).

6. Назвіть  сплави  кольорових  металів .

( Дюралюміній , латунь , мельхіор ).

7. Як  називається  здатність  металу  або  його  сплаву  відновлювати  початкову  форму  після  припинення  дії  на  нього  зовнішніх  сил ?

( Пружність ).

8. Для  чого  використовують  сірий  чавун ?

( Для  виготовлення  шківів , станин верстатів, батарей  опалення ).

9. Якими  якостями  характеризується  алюміній ?

( Пластичністю , стійкістю  проти  корозії , тепло й електропровідністю ).

2. « Основи  техніки»

1. Що називається  деталлю ?

( Виріб , виготовлений  з  однорідного  матеріалу  без  застосування  складних  операцій )

2.З   яких  деталей  складаються  машини ?  (типових  і  спеціальних ).

3. Як  називається  пристрій , що  складається  з  сукупності  механізмів  на  яких  шляхом  зміни  форми  та  розмірів  заготовки  виготовляють  виріб ?

( Верстат )

4.Які  деталі  називають  спеціальними ?

( Які  застосовуються  у  деяких  машинах )

5. Які  деталі  належать  до  рознімних  з’єднань ?

( Такі , які  можна  розібрати  не  руйнуючи  деталей ).

6. Яке  основне  призначення  проміжних  шестерень ?

( Для  зміни  напряму  обертання  веденої  шестерні )

7. Що  утворює  сукупність  деталей , об’єднаних  спільним  призначенням ?

( Виріб)

8. З  яких  основних  частин  складається  будь - яка  технологічна  машина ?

( Робочий  орган , двигун , передавальний  механізм )

9. До  якого  виду  машин належить  комп ’ютер ?

( Інформаційних).

3. « Токарний  верстат  по  дереву»

1. З  яких  основних  частин  складається  токарний  верстат ?

( Станина , передня  бабка , підручник , електродвигун , клинопасова  передача ).

2. Для  чого  призначений  підручник   верстата ?

( Для  опори  різального  інструменту під  час  роботи )

3.Які  види  робіт  виконують  на  токарному  верстаті ?

( Виготовляють  деталі  та  вироби , які  мають  циліндричну , конічну  або  фасонну  форму  оброблюваної  поверхні ).

4.Яка  деталь  передньої  бабки  призначена  для  встановлення  ременя ?

( Шків )

5.Який  пристрій  токарного  верстата  призначений  для  кріплення  коротких  заготовок  великого  діаметра ?

( Планшайба )

6.Яка  деталь  задньої  бабки  призначена  для  утримання  заготовки ?

( Центр )

7. Яке  призначення  передньої  бабки ?

( Для  встановлення  і  кріплення  заготовки  та  надання  їй  обертового

руху ).

8.Який  пристрій  верстата  використовують  для  кріплення  заготовок , у  яких  передбачається  обробка  внутрішніх  поверхонь ?

( Чашковий  патрон ).

9. Яка  частина  верстата  призначена  для  монтування   всіх  складальних  одиниць  і  механізмів ?

( Станина ).

4. « Токарно - гвинторізний  верстат»

1. До  якого  типу  машин  належить  токарно - гвинторізний  верстат ?

(Технологічних).

2. Які  пристрої  верстата  призначені  для  установлення  заготовки  при  обробці  деталі , виліт  якої  перевищує  три  діаметри ?

( Задній  центр )

3.Від  чого  залежить  вибір  швидкості  різання   заготовки  на  токарно - гвинторізному  верстаті ?

(Марки  матеріалу  заготовки , матеріалу  різця і  охолодження)

4.Який  механізм  верстата  призначений  для  кріплення  свердел ?

(Піноль  задньої  бабки )

5. Який  механізм  фартуха  верстата  призначений  для  ручної  подачі  супорта ?

( Маховик )

6. Де  на  робочому  місці  найбільш  зручно  і  безпечно  зберігати  інструменти , які  часто використовуються  для  виконання  токарних  робіт ?

( На  першій  полиці  інструментального  ящика ).

7.Який  пристрій  супорта  призначений  для  встановлення  глибини  різання

( Каретка  поперечного  переміщення )

8.Яку  технологічну  операцію  необхідно  виконати , щоб  заготовка  надійно  трималась  в  рухомому  та  нерухомому  центрах  токарного  верстата ?

( У  торцях  заготовки  просвердлити  центрові  отвори ).

9. Як  називається  механізм , який  передає  рух  від  вала  електродвигуна  на  вал  коробки  швидкостей ?

( Клинопасова  передача ).

5. «Контрольно - вимірювальний  інструмент»

1. Якою  одиницею  вимірювання  лінійних  розмірів  користується  в  металообробці ?

( Міліметр).

2. Від  чого  залежить  точність  вимірювання  металевої  лінійки ?

( Ціни  поділки  шкали ).

3. Який  додатковий  вимірювальний  засіб  потрібен  для  правильного  визначення  розміру  за  допомогою кронциркуля ?

( Лінійка ).

4. Для  чого  призначений  штангенциркуль ?

( Для  вимірювання  лінійних  розмірів , зовнішнього  і  внутрішнього  діаметрів , довжини , товщини , глибини ).

5. Як  називають  вимірювальний  інструмент , що  дає  змогу  здійснювати  контроль  розмірів  з  точністю  від  0,001  до  0,01 мм ?

( Мікрометр ).

6. Для  чого  призначений  ноніус  штангенциркуля ?

( Для  відліку  дробових  часток  поділки  основної  шкали ).

7. Як  називають  обертову  деталь  мікрометра  для  грубого  встановлення  розмірів  деталі ?

( Барабан ).

8. Яку  точність  вимірювання  має  штангенциркуль ?

( 0,1 мм ).

9. Для  чого  призначений  шаблон ?

( Для  перевірки  складних  профілів  деталей ).

6. « Основи  графічної  грамоти»

1. Якщо  проецюючі  промені  перпендикулярні  до  площини  проекції , то  проеціювання  називається  …

( Прямокутним ).

2. Прикладом  паралельного  проеціювання  є  утворення  тіні  фігури  або  предмета  від  …

( Сонячних  променів ).

3. Площину , розміщену  перед  глядачем  , називають  …

( Фронтальною ).

4.На  горизонтальній  площині   дістають  зображення  предмета  при  його  розгляді …

( Зверху ).

5. Проеціювання  предмета  на  дві  площини  виконують  для  того , щоб …

( Мати  уявлення  про  форму  предмета ).

6. Проеціювання  , за  якого  проецюючі  промені  паралельні  між  собою   називають…

( Паралельним ).

7. Який  вигляд  на  кресленні  називають  головним ?

( Вигляд  спереду ).

8. Яку  кількість  виглядів  необхідно  мати  на  кресленні , щоб  виготовити  виріб ?

( Таку  кількість , яка  забезпечує  повне  уявлення  про  предмет ).

9. На  якій  площині  проекцій  дістають  головний  вигляд ?

( На  фронтальній  площині ).

7. « Побутова  електрична  мережа»

1. З  яких  елементів  складається  просте  електричне  коло ?

( Джерела  струму , з’єднувальних  проводів , вимикача , електричної  лампочки ).

2.З  якої  операції  розпочинають  монтаж  електричного  кола ?

( Розмітки  місць  прокладання  проводів ).

3. Де  установлюють  вимикачі  ванної  і  санітарного  вузла ?

( Зовні  цих  приміщень ).

4. За  якої  умови  можна  замінювати  електричну  лампочку , що  вийшла  з  ладу ?

( Якщо  вимкнена  штепсельна  вилка  з  електричної  мережі (для  настільної  лампи)).

5. Що  необхідно  зробити , якщо  шнур  пошкоджено  поруч  зі  штепсельною  вилкою ?

( Місце  розриву  обрізати , зачистити  жили , зарядити  шнур  у  вилку ).

6. Що  може  статися  у  момент  замикання  електричного  проводу  на  корпус  електроспоживача ?

( Ураження  струмом).

7. Що  може  статися  у  момент  короткого  замикання ?

( Загоряння  шнура ).

8. Який  елемент  плавкого  запобіжника  призначений  для  розмикання  електричного  кола  при  перевантаженнях  та  коротких  замиканнях ?

( Дротина  з  легкоплавкого  металу) .

9. Для  чого  викачують  повітря  із  колби  електричної  лампи ?

( Щоб  довше  не  виходила  з  ладу  нитка  розжарювання )

8. « Побутові  електроосвітлювальні  та  нагрівальні  прилади»

1. Який  матеріал  застосовують  для  виготовлення  спіралей  електронагрівальних  приладів ?

( Ніхром ).

2. Який  матеріал  належить  до  групи  ізоляторів ?

( Пластмаса , гума)

3. Що  може  призвести  до  виходу  електрочайника  з  ладу :

( Увімкнення  приладу  в  електричну  мережу  при  частковому  зануренні  у  воду  нагрівального  елемента ).

4. Яке  основне  призначення  плафонів  електричних  світильників ?

( Для  розсіювання  освітлювальних  променів )

5. Який  тип  нагрівального  елемента  застосовують  у  сучасних  електропрасках ?

( Закритий ).

6. Який  елемент  електропраски  виконує  керуючі  функції ?

( Регулятор  температури ).

7. Як  називається  робоча  частина  побутових  електронагрівальних  приладів ?

( Нагрівальний  елемент ).

8. Чим  можна  визначити  справність  закритого  електричного  приладу ?

( Контрольною  лампою ).

9. Як  називають  пристрій  призначений  для  запобігання  коротких  замикань  в  електричному  колі ?

( Запобіжник ).

На  питання  теми , яку  не  вибрали  учасники  гри , відповідають  глядачі .

Учасник , що  набрав  найменшу  кількість  балів  за  І  тур , в  подальшій  грі  не  бере  участі  .  Решта  учасників  беруть  участь  у  ІІ  турі .

ІІ. Тур  « Не  журись , та  за  діло  берись»

Завдання : Кожному  учасникові  дається  список  слів . Учні  повинні  вибрати  слово , яке  є  зайвим  у  цьому  списку , і  підкреслити  його  на  аркуші . За  кожну  правильну  відповідь  з  усним  поясненням  зараховується  2  бали , без  пояснення - 1  бал .

1.Шип , гніздо , провушина , рукоятка , щічки , заплечики.

( Рукоятка - це  деталь , з  якої  складається  виріб )

2. Брус , брусок , фанера , дошка , обапіл , шпала .

( Шпон - листовий  деревинний  матеріал )

3. Мідь , алюміній , залізо , свинець , олово , цинк .

( Залізо -чорний  метал )

4. Шліфування , полірування , припасування , випалювання , фарбування .

( Припасування  -  підгонка  розмірів  заготовок  для  щільного  з’єднання  у  конструкцію)

5. Електричний  обігрівач , електричний  паяльник , електрична  праска , електрична  плитка , акумулятор , кип’ятильник .

( Акумулятор - це  прилад , у  якому  хімічна  енергія  перетворюється  в  електричну ).

Учасник  ,  що  набрав  найменшу  кількість балів  за  два  тури  ,  вибуває  з  гри .

П’ять  учасників  гри  беруть  участь  у  ІІІ  турі .

ІІІ. Тур  « Що  в  ріці , то  ще  не  в  руці»

Після  прочитаного  ведучим  висловлення  учні  записують  слово , яке , на  їхню  думку , відповідає  даному  визначенню. Оцінювання  ведеться  після  чотирьох  висловлювань , коли  в  учнів  записано  4  слова .За  правильну  відповідь  після  першого  висловлення  -  4  бали , після  другого  3  бал , після  третього  -  2  бали , після  четвертого   -   1  бал . Якщо  учень  правильно  дав  відповідь  на  всі  чотири  висловлення  ,  то  додається  ще  один  бал .

А.

1. Технічний  пристрій  для  проведення  вимірювання .

2. Цей  пристрій  застосовують  для  вимірювання  розмірів  у  межах  0…125 мм .

3. Це  є  найпоширеніший  засіб  для  вимірювання , який  використовують  у  майстерні .

4. Він  призначений  для  вимірювання  лінійних  розмірів , зовнішнього  і  внутрішнього  діаметрів , довжини , товщини , глибини.

( Штангенциркуль )

Б.

1. Розмічальний  інструмент , за  допомогою  якого  проводять  паралельні  риски .

2. Назва  цього  інструменту  походить  від  двох  німецьких  слів  ,  що  в  перекладі  означають  « креслити»  і  « міра» .

3. Застосовують  під  час  розмічання  шипового  з’єднання .

4. Складається  з  колодки  ,  двох  брусків  зі  шпильками  і  клина .

( Рейсмус )

Учасник  з  найменшою  кількістю  балів  за  три  тури  залишає  гру .

ІV. Тур « Хто  коротко  говорить , той  скоро  робить»

Кожен  учасник  гри  за  30  секунд  повинен  розповісти , чому  і  як  потрібно  економити  електроенергію .

Максимальна  кількість  балів  за  цей  конкурс - 5.

Три  учасники  з  найбільшою  кількістю  балів  беруть  участь  у  V  турі .

V . Тур  « Не  розкусивши  горіх , зерна  не  з’ їсиш»

Глядачам  , яких  вибрали  учасники  гри , демонструються  малюнки . За  описом  товариша  кожен  учасник  за  1  хвилину  повинен  відгадати , що  зображено  на  малюнку .За  кожну  правильну  відповідь  -  1 бал .

Два  учасники  з  найбільшою  кількістю  балів  беруть  участь  в  останньому  турі . Кожна  правильна  відповідь  на  питання  оцінюється  одним  балом . Відповідає  учасник , який  скоріше  підніме  руку  після  закінчення  читання  питання . якщо  відповідь  неправильна , то  відповідає  його  суперник  і  за  правильну  відповідь  одержує  2  бали .

VІ.  Тур  « Кінець -- ділу  вінець»

1. За  допомогою  якого  слюсарного  інструмента  виконують  розмічання  і  перевірку  прямих  кутів ? ( Слюсарного  кутника ).

2. Який  інструмент  використовують  для  нанесення  на  поверхні  листового  металу  рисок ? ( Рисувалку )

3. Яким  інструментом  вимірюють  зовнішні  і  внутрішні  розміри  і  відстані  з  точністю  до  1  мм ?  ( Лінійкою ).

4. Який  інструмент  призначений  для  вимірювання  зовнішніх  розмірів  з  точністю  до  0, 01 мм ?  ( Мікрометр ).

5. Як  називають  різальний  інструмент для  токарної  обробки деревини , призначений  для  чорнової  обробки  заготовок ?  ( Рейєр ).

6. Як  класифікують  токарні  різці  по металу  за  напрямком  подачі ? ( Ліві  та  праві ).

7. Які  різці  використовують  для  обточування  складних  фасонних  поверхонь ?  ( Фасонні ).

8. Яким  слюсарним  інструментом  нарізають  внутрішню  різьбу ?

( Мітчиком )

9. Яке  пристосування  застосовують  для  обертання  плашок  при  нарізанні  різьби ?  ( Плашкотримач ).

10. Якими  напилками  не  можна  обпилювати  м’які  метали     ( мідь , бронза ,олово  і  т. п.)? ( Личкувальним ).