ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………   3

РОЗДІЛ 1. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИГОТОВЛЕННЯ САМОХІДНИХ МОДЕЛЕЙ…………………………………………………   4

1.1. Особливості розробки торпеди……………………………   4

1.2. Випилювання контурного підводного човна…………….   4

1.3. Створення корабля з лопатевим колесом ……………….    6

ВИСНОВКИ…………………………………………………………...    9

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….  10

ДОДАТКИ……………………………………………………………..  11

Додаток А……………………………………………………………… 11

Додаток Б……………………………………………………………… 12

Додаток В……………………………………………………………… 13

Додаток Г……………………………………………………………… 14

Додаток Д……………………………………………………………… 15

Додаток Е……………………………………………………………… 16

ВСТУП

Підвищення творчої активності підростаючого покоління багато в чому залежить від його підготовки до винахідницької і раціоналізаторської діяльності. Новаторам виробництва, що творчо відносяться до своєї праці, потрібні не тільки глибокі знання науково-технічних і економічних основ виробництва, але і спеціальні знання і уміння по раціоналізації і винахідництву. Основи їх повинні бути закладені ще в школі та позашкільних навчальних закладах.

Педагог бере безпосередню участь в підготовці дітей до трудової творчої діяльності. На уроках праці, в процесі професійного навчання і продуктивної праці учнів, в позакласній роботі він повинен формувати знання, розвивати творчі здібності школярів, виховувати у них риси особистості, необхідні винахіднику, раціоналізатору, новатору виробництва.

Судномоделізм є одним з найбільш популярних технічних видів спорту як в Україні, так і за кордоном. Яких тільки моделів не будують юні вихованці та моделісти–спортсмени: самохідні, радіокеровані, моделі-копії, а також стендові, - усіх не перелічити. На жаль, далеко не кожному виготовлення таких моделей є доступним – потрібні складні детальні розрахунки, вміння працювати за кресленням, з різними матеріалами.

Для своєї роботи ми обрали такий тип моделей, виготовити які можна “на око”, користуючись тільки малюнком або ескізом, із підручних матеріалів або побутових відходів.

РОЗДІЛ 1.  ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИГОТОВЛЕННЯ САМОХІДНИХ МОДЕЛЕЙ

1.1. Особливості розробки торпеди

Розповімо про нескладні самохідні іграшки, які можна пускати у ставку, річці, в інших водоймах. Звичайно, неподалік від берега і у мілкому місці.

Перша саморобка — торпеда (Додаток А), Щоб виготовити її, потрібно мати легку деревину, сталевий дріт, гуму і шматочки жерсті. З деревини вистругайте корпус торпеди, у носовій частині закрутіть гвинт з гачком на кінці.

Такий самий гвинт, але з вушком, закрутіть у хвостовій частині. Тримач лопатей також вистругайте з деревини. Проколіть у ньому три (не наскрізні!) отвори і вставте в них жерстяні, лопаті. У торець тримача закрутіть гвинт з гачком і зачепіть його за вушко стояка. Між гачками тримача і гвинта у носовій частині корпуса натягніть дві-три нитки гуми.

Тепер можна закрутити гумодвигун. Поверніть рукою тримач (за лопаті) кілька десятків разів і пустіть торпеду у плавання.

1.2. Випилювання контурного підводного човна

Ще одна саморобка — підводний човен. Як і справжній підводний човен, наша модель може занурюватися і зринати, рухатися по прямій і повертати під водою та на її поверхні. Як і в попередній саморобці, гребний гвинт приводиться в рух за допомогою гумодвигуна.

Корпус човна випиляйте з фанери завтовшки 4 мм по контуру, (Додатки Б, В). Поверхню корпуса зачищають напилком і дрібнозернистим шліфувальним папером.

У фігурні прорізи 1 вклеюють горизонтальні рулі 2, які випилюють з того самого матеріалу, що і корпус човна. Попередньо проріз і середину рулів змащують клеєм типу БФ-2, дають йому підсохнути, потім наносять другий шар і з'єднують деталі. У такому положенні вони мають як слід висохнути.

У кормовій частині моделі закріплюють гребний гвинт 3, який можна вирізати з консервної бляшанки. У корпусі моделі розжареною на вогні шпилькою або сталевим дротом пропалюють отвір. В отвір вставляють шпильку 4 з гачком на кінці, яка буде відігравати роль вала. Перш ніж вставити шпильку, її розігрівають у полум'ї спиртівки, свічки або звичайного сірника, щоб вона при згинанні не зламалася. На кінець шпильки, що виступає назовні, надівають три невеликі шайби (вони мають вільно обертатися на шпильці), а потім гребний гвинт. Ще краще покласти між шайбами маленькі намистинки. Відтягнувши вал всередину корпуса настільки, щоб між вушком шпильки і краєм прорізу залишався зазор 2—3 мм, згинають зовнішній кінець вала кілечком і припаюють до вала гвинт. Вертикальний руль 5 вирізають з такої самої жерсті, що й гвинт, і вставляють його в модель. Щоб модель у цьому місці не зламалася, її обмотують швейними нитками № 30 і просочують клеєм.

У носовій частині, як і в кормовій, можна пропалити отвір, пропустити в нього шпильку з кілечком (шпильку попередньо розігрівають) і загнути кінець, що виступає за корпус моделі. Носову частину в цьому місці також обмотують нитками й просочують клеєм.

Тепер корпус моделі можна пофарбувати яскравою фарбою, яка не тільки захищатиме матеріал від дії води, а й допоможе швидко знайти модель, якщо вона затоне або заплутається у водоростях. Бажано попередньо просочити корпус гарячою оліфою й просушити. Можна  пофарбувати корпус і нітрофарбою, але в цьому разі його поверхню слід спочатку змастити клеєм БФ-2.

До готового корпуса прикріплюють гумодвигун, тобто кільце, зв'язане з гумової нитки перерізом 1x1 мм і довжиною 400 мм. Гумове кільце (тим боком, де вузлик) надівають на кілечко шпильки у носовій частині моделі і кількома витками дроту закріплюють на ньому. Потім натягують гумове кільце і надівають його на кілечко шпильки вала.

Наступний етап—встановлення баласту. Візьміть свинцеву пластинку завтовшки 1 мм, розмірами 12x22 мм і масою не більше 5 г. Вигніть з неї 
П-подібну скобку і закріпіть її у нижній частині моделі — під «гарматою». Опускаючи модель у воду і переміщуючи вантаж, добийтеся, щоб модель занурилася до лінії, яка іде від передньої до задньої площини горизонтальних рулів. Якщо човен буде тонути, вантаж зменшіть. У разі потреби свинцеву пластинку можна замінити таким самим за масою відрізком мідного дроту  завтовшки 1 мм, щільно намотаного на кільовий брус.

Нарешті треба закручують гумодвнгун на 150—200 обертів. Притримуючи гвинт рукою, опускають човен у воду, потім відпускають гвинт. Добре відрегульована модель одразу починає занурюватися у воду, а через деякий час, коли швидкість обертання гребного гвинта зменшиться, вирине на поверхню. Ходові якості моделі залежать від вигину лопатей гвинта, а кут її повороту (або радіус траєкторії руху) — від вигину лопаті вертикального руля.

1.3. Створення корабля з лопатевим колесом

Остання конструкція — корабель з лопатевим колесом і, звичайно, з гумодвигуном (Додатки Г, Д, Е). Щоб збудувати його, вам буде потрібна фанера різної товщини, дерев'яні палички, сталевий дріт, шматочки жерсті та авіамодельна гума.

Виготовлення корабля почніть з днища 19. Випиляйте його з фанери завтовшки 6 мм. Ширина днища 125 мм, довжина 215 мм. Знизу до днища прикріпіть планку 17 - своєрідний стабілізатор, що дає змогу точніше керувати кораблем. А зверху до днища прикріпіть боковини 20 — дерев'яні планки завтовшки 10, завширшки 25 і довжиною 365 мм. Спереду планки зтешіть і прикріпіть до них носову частину 21, а позаду між боковинами закріпіть розпірку 18.

У корпус вставте надбудову, всередині якої міститься механізм гумодвигуна. Надбудова складається з чотирьох бічних стінок (8 і 9) і даху 6. Стінки між собою склеєні, між стінками 8 встановлені ролики 10, що легко обертаються. Через ролики треба заздалегідь протягнути дві гумові нитки 11 завтовшки 2—3 мм. Один їх кінець прикріпіть до задньої стійки 9, другий виведіть через отвори у цій самій стінці.

Дах (115x210 мм) зйомний. Знизу до нього прикріпіть дві поперечні планки 7. що дають змогу щільно вставляти дах між стінками. Зверху до даху прикріпіть дві труби 1 з дерев'яних стержнів діаметром 10—12 мм і рубку 2 (дерев'яний кубик).

Для виготовлення лопатевого колеса треба мати дерев'яний ролик 4. Його доведеться виточити на верстаті або акуратно вирізати з бруска. Середня частина ролика має діаметр 30 мм, а крайні — 20 мм. До ролика прикріплюють фанерні диски 13, між якими встановлюють лопаті 12. У центрі ролика просвердлюють отвір. У нього щільно входить вісь 3 із сталевого дроту завтовшки 2—3 мм. Кінець осі вигинають у формі ручки.

Лопатеве колесо розміщують між кронштейнами 16, виготовленими з жерсті і прикріпленими до боковин. У кронштейнах свердлять отвори, через них пропускають вісь. Крім того, зверху у кронштейнах і боковинах свердлять отвори під шурупи 15, якими кріплять рулі повороту 14 (вони дерев’яні). Рулі мають обертатися з тертям. Остання операція - прикріплення кінців гумодвигуна до ролика лопатевого колеса. Тут можна скористатися тонкою волосінню або невеликими цвяшками. А щоб корабель можна було тягти за мотузку, у носовій частині закріплюють котушку з-під ниток. Після цього корабель фарбують і покривають лаком.

Перед плаванням встановіть рулі залежно від заданого напряму руху і заведіть гумодвигун (обертаючи колесо за ручку осі), намотайте на ролик гумові нитки. Притримуючи колесо, опустіть корабель на воду і відпустіть колесо. Обертаючись під дією гуми, що втягується всередину надбудови, колесо буде бити лопатями по воді. Корабель попливе.

ВИСНОВКИ

Судномоделювання і судномодельний спорт є одним із найцікавіших напрямів науково-технічної творчості учнівської молоді. Відвідування гуртка такого типу розвиває в дітей такі компетентності: пізнавальну, практичну, творчу, соціальну. Юні судномоделісти здійснюють велику пошуково-творчу роботу починаючи з підготовки вибору моделі, її креслення та виготовлення з матеріалу. Цей процес розвиває  конструкторське та логічне мислення, пам'ять, увагу, фізіологічні якості та розширює кругозір дитини в цілому.

Робота над виготовленням обраних найпростіших моделей з гумовими двигунами є прикладом доступності кожного бажаючого збагатити свій досвід та, певним чином, підготуватись до роботи із складнішими судномодельними конструкціями. Усі обрані вироби можна зробити легко, не затрачаючи багато часу та матеріалів. З іншого боку, створення таких простих іграшок може наштовхнути на думку, що сам процес буде не цікавим, проте саме ці види саморобок зацікавлюють дітей на підготовчому етапі пізнання таємниць суден та кораблів. Здобуті навички та вміння допоможуть дітям розвивати свій творчий потенціал в судномодельному гуртку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Веселовский А. Модель подводной лодки: пособие для моделистов. – М.:  ДОСААФ, 1964. – 50 с.

2. Захаров С. Наборный корпус модели корабля: пособие для моделистов. – М.: ДОСААФ, 1956. - 22 с.

3. Перестюк І.Ю. Майстрам малого флоту: Посібник для судномоделістів. Для серед. та ст. шкіл. в. – К.: Веселка,  1983. – 136 с.

4. Шемуратов, Ф. А.  Выпиливание лобзиком / Ф.А. Шемуратов. – 2-е изд. – М. : Легпромбытиздат, 1992. – 208 с. : ил.

5. Шпаковський В.О. Для тех, кто любит мастерить: Кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк.. – М.: Просвещение, 1990.  – 192 с.: ил. – (Сделай сам)