8 клас

Тема. Види плечових виробів. Мода, стиль, силует. Фактори, що

впливають на вибір плечового виробу. Мірки, необхідні для

побудови креслення основи плечового виробу. Прибавки.

Мета. Ознайомити з поняттями мода, стиль, силует. Навчити правильно знімати мірки, вибирати модель залежно від призначення. Виховувати акуратність, точність при виконанні практичних завдань Розвивати вміння працювати самостійно, використовуючи роздатковий матеріал.

Обладнання і матеріали: манекен, тасьма для позначення лінії талії фігури, зошит, роздатковий матеріал, сантиметрова стрічка, лінійка, олівець.

Міжпредметні зв’язки: математика, креслення.

Тип уроку:  комбінований.

Хід заняття

1. Організаційна частина.

1. Перевірка наявності учнів.

2. Готовність до заняття.

2. Актуалізація опорних знань.

- Для чого нам потрібен одяг?

- Яке його призначення?

- Які вимоги ставляться до одягу?

- Як можна класифікувати весь одяг?

- Які мірки необхідно зняти для пошиття плечового виробу без коміра і рукавів?

3. Мотивація навчальної діяльності.

3.1.Види плечового одягу.

По матеріалу, крою, формі одягу часто можна судити про кліматичні умови, в яких живе людина, його національній належності, про культурний рівень і  матеріальний благоустрій.

Одяг має різний асортимент (Асортимент – вироби, об’єднані в самостійні групи за  певними ознаками : за призначенням, матеріалом.) Наприклад: плечовий і поясний одяг; натільна білизна; домашній одяг. Кожна з цих груп складається з великої кількості виробів. Про вироби поясного одягу ми вже знаємо. А такі вироби, як сукні, сарафани, халати, блузки, жилетки відносяться до верхнього плечового одягу.

До одягу ставляться певні вимоги: він має бути достатньо вільним, зручним, легко прасуватися, пратися, чиститись, бути міцним, гарним по фасону і обробці, враховувати вік, особливості зовнішності і будови тіла людини.

Вимоги до легкого одягу:

Гігієнічність – створення оптимальних умов для життєдіяльності людини.

Експлуатаційність – стійкість проти різних атмосферних впливів.

Естетичність – відповідність сучасному направленню моди, врахування індивідуальних особливостей фігури, віку.

3.2.Мода, стиль, силует.

Мода – це сукупність звичок, смаків, тих досягнень, що проявляються у зовнішніх формах побуту, у певному суспільному середовищі в даний час.

Силует – це зовнішній контур форми одягу, його площинне зображення. Направлення моди відображається перш за все в силуеті. Він зберігається в моді довгий час, тобто, зовнішні риси міняються дуже рідко.

Існують такі види силуетів: прилягаючий, напівприлягаючий, прямий, вільний (додаток 1). Змінюється частіше положення ліній плечей, талії, низу виробу, форми рукавів.

Фасон – це зовнішня пластична форма одягу, зразок, який потребує особливого розкрою тканини, який у свою чергу визначає певний стиль у одязі.

Стиль – це певний характер, відмінні риси, виражені у всіх деталях одягу, його структурі, крої.

Розрізняють такі основні стилі одягу (додаток 2-5):

- Класичний;

- Спортивний;

- Романтичний;

- Фольклорний.

Модель – це зразок виробу у вигляді малюнка, готового виробу.

3.3. Мірки, необхідні для побудови креслення основи плечового виробу. Прибавки.

Основні правила яких треба дотримуватись під час знімання та записування мірок.

- Людина, з якої знімають мірки, має бути в легкому одязі, який не приховує особливостей антропометричних даних. Стояти вільно, але рівно, не повертаючи корпус, руки опустити вздовж тулуба.

- Місце розташування талії фіксується шнуром.

- Закрійник повинен стояти з правого боку від людини, з якої знімають мірки; у процесі роботи не переміщуватися навколо виміряного, стрічка має охоплювати фігуру і замикатися з боку закрійника.

- Мірки знімають, дотримуючись певної послідовності, уникаючи лишніх обертів фігури.

- Послідовність знімання мірок – зверху вниз:

- Обхвати і ширини записувати у половинному розмірі (крім ширини плечового схилу);

- Довжину і висоту – у повному.

Для побудови креслення сукні знімають мірки, наведені в інструкційній карті № 1, таблиця 1.

Оскільки одяг не прилягає по всій його поверхні, для побудови креслення виробу, крім мірок, необхідні прибавки на вільне облягання.

Прибавка – це величина, на яку потрібно збільшити мірку фігури людини для отримання заданої форми одягу, а також для забезпечення вільного руху , дихання, кровообігу. Прибавка позначається буквою П, а ділянку прибавки – малою літерою поряд з літерою П.

Наприклад, Пт – прибавка до півобхвату талії, Пс — до півобхвату стегон, Пг – до пів обхвату грудей.

Прибавки не постійні, вони змінюються залежно від ступеня прилягання. (Прибавки наведені в інструкційній карті №1,таблиця 2).

Учитель демонструє правильне знімання мірок (мал. 1)

4. Вступний інструктаж.

1. Аналіз інструкційної карти № 1.

2. Демонстрація прийомів виконання операцій.

3. Правила техніки безпеки.

4. Контроль і самоконтроль.

5. Практична робота. Зняття мірок і записування результатів вимірів.

1. Робота в парах . Використовуючи  таблицю 1, учениці послідовно знімають одна з одної мірки і записують результати в заготовлені таблиці.

2. Поточний інструктаж учителя щодо дотримання точності вимірювання.

3. Контроль за організацією робочого місця.

4. Підбиття підсумків практичної роботи.

6. Підведення підсумків уроку.

1. Аналіз характерних помилок та виставлення оцінок.

2. Домашнє завдання.

3. Прибирання робочих місць.

Додаток 1

Додаток 2

КЛАСИЧНИЙ СТИЛЬ

Додаток 3

РОМАНТИЧНИЙ СТИЛЬ

Додаток 4

СПОРТИВНИЙ СТИЛЬ

Додаток 5

ФОЛЬКЛОРНИЙ СТИЛЬ

Інструкційна карта № 1.

Таблиця 1

Мірки для побудови креслення сукні.

| № п/п | Мірка | Умовне позна- чення | Спосіб вимірювання | Значен-ня, см, для зросту 158 см | Свої значен-ня, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Півобхват шиї | Сш | Сантиметрова стрічка проходить по основі шиї і з’єднується над яремною виїмкою | 17,2 |  |
| 2 | Півобхват грудей | Сг | Стрічка проходить горизонтально по спині, по нижніх кутах лопаток, під руками, спереду по виступаючих точках грудних залоз | 40 |  |
| 3 | Півобхват талії | Ст | Мірку знімають по найвужчому місці талії, попередньо оперезаної тасьмою або резинкою | 31,6 |  |
| 4 | Півобхват стегон | Сс | Стрічка проходить по найбільш виступаючих точках сідниць | 44,7 |  |
| 5 | Ширина грудей | Шг | Стрічка проходить горизонтально над основою грудних залоз, між верхніми точками передніх кутів пахвових западин | 15,3 |  |
| 6 | Ширина спинки | Шс | Стрічка проходить горизонтально по лопатках між задніми кутами пахвових западин | 16,1 |  |
| 7 | Ширина плечового схилу | Шп | Стрічка проходить від основи шиї до плечової точки | 12,6 |  |
| 8 | Довжина спинки до лінії талії | Дтс | Стрічка проходить від найвищої точки намічуваного плечового шва паралельно хребту до горизонтальної тасьми на лінії талії | 38,2 |  |
| 9 | Довжина переду до лінії талії | Дтп | Вимірюють від найвищої точки намічуваного плечового шва біля основи шиї через найвищу точку грудної залози до тасьми на лінії талії | 40,9 |  |
| 10 | Висота грудей | Вг | Вимірюють одночасно зі зняттям мірки Дтп до найвищої точки грудної залози | 23,9 |  |
| 11 | Висота плеча коса | Вп | Вимірюють від точки перетину тасьми на лінії талії з хребтом через лопатку до зчленування руки з плечем | 40,2 |  |
| 12 | Довжина виробу | Дв | Знімають від найвищої точки намічуваного плечового шва по спинці до лінії талії і вниз через виступаючу точку сідниці до бажаної довжини | 84,0 |  |

Мал. 1. Знімання мірок.

Таблиця 2

Прибавка на вільне облягання.

| Ділянка по лінії талії | Умовне позначення припуску | Прибавка, см, для силуету |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | напівприлягаючого | прямого | вільного |
| Грудей Талії Стегон | Пг Пт Пс | 5...6 7...8 6...6,5 | 6...7 - 6...7 | 6...9 - 6...8 |