ТЕМА: «Сполучені посудини. Манометри»

Мета: закріпити знання про властивість вільної поверхні однорідної в сполучених посудинах; показати широке застосування цих знань на практиці; сформувати поняття про принципи дії, будову та роботу різних типів манометрів, вміння користуватися рідинним та металевим манометрами; виховувати в учнів пізнавальний інтерес.

Методи та прийоми, форми роботи: метод прямого викладання, самостійна робота, «Мозговий штурм».

Демонстрації:

- будова та принцип дії рідинного манометра;

- будова та принципи дії металевого манометра.

- Будова та принципи дії тонометра.

Обладнання: модель сполучених посудин, рідинний манометр, металевий манометр, тонометр, чайник, поливальниця, картки.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Перевірка засвоєних знань, умінь і навичок.

Самостійна робота за картками.

І варіант.

- Коли поршень стискає речовину, що міститься в циліндрі, тиск на стінки циліндра збільшується тільки вздовж напрямку руху поршня. У якому агрегатному стані перебуває речовина?

А. У рідкому

Б. У газоподібному

В. У твердому

Г. У рідкому або газоподібному

- Чому м’яч, винесений з кімнати на вулиці взимку, виявляється слабко надутим?

А. Оскільки кількість молекул і тиск повітря в м’ячі зменшуються

Б. Кількість молекул і тиск повітря в м’ячі збільшуються

В. У разі зменшення температури зменшується тиск газу

Г. У разі зменшення температури збільшується тиск газу.

- Зміну тиску на дно й стінки посудини у разі заповнення її рідиною можна розрахувати за формулою:

А. F=mg

Б. p=ρgh

В. F=ρgV

Г. ρ=mV

- У посудині з водою розчинили кухонну сіль. Як змінився після цього тиск на дно посудини?

А. Збільшився, оскільки збільшилася густина рідини

Б. Зменшився, оскільки збільшилася густина рідини

В. Зменшився, оскільки зменшилася густина рідини

Г. Не змінився, оскільки густина рідини не змінилася

- Який тиск на дно посудини чинить шар гасу завтовшки 0,5 м? Густина гасу дорівнює 800 кг/м3.

ІІ варіант.

1. Коли поршень стискає речовину, що міститься в циліндрі, тиск на стінки циліндра збільшується в усіх напрямках. У якому агрегатному стані перебуває речовина?

А. У рідкому

Б. У газоподібному

В. У твердому

Г. У рідкому або газоподібному

2. Із балона випустили половину газу. Як змінився тиск газу в балоні?

А. Зменшився, оскільки зменшилася температура в балоні

Б. Зменшився, оскільки зменшилася кількість частинок у балоні

В. Збільшився, оскільки збільшилася температура в балоні

Г. Збільшився, оскільки зменшилася кількість частинок у балоні

3.  Тиск рідини на дно й стінки посудини не залежать від:

А. густини рідини

Б. висоти стовпчика рідини

В. форми та об’єму посудини

Г. земного тяжіння

4. У посудині з водою розчинили цукор. Як змінився після цього тиск на дно посудини?

А. Збільшився, оскільки збільшилася густина рідини

Б. Зменшився, оскільки збільшилася густина рідини

В. Зменшився, оскільки зменшилася густина рідини

Г. Не змінився, оскільки густина рідини не змінилася

- Якого тиску в морі на глибині 250 м зазнає водолаз? Густина морської води дорівнює 1030 кг/м3.

ІІІ. Повідомлення теми. Постановка мети і завдань.

ІV. Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Як ви думаєте, що називається сполученими посудинами і яку вони мають властивість?

Відповіді учнів.

Якщо дві або більше посудини сполучаються між собою трубами, то вони утворюють сполучені посудини. Поливальниця, чайник – приклади сполучених посудин. З досвіду відомо, що вода, налита у поливальницю, стоїть завжди у її резервуарі і в бічній трубці на одному рівні.

Дослід 1. Сполучені посудини з однорідною рідиною.

З’єдную дві скляні трубки гумовою трубкою, яку по середині перекриваю затискачем. В одну зі скляних трубок наливаю воду. Потім затискач знімаю і вода починає перетікати в другу трубку доти, поки в обох трубках не встановлюються однакові рівні води. Можна закріпити одну із трубок на штативі, а другу піднімати, опускати або нахиляти вбік.

Питання «Мозгового штурму».

- Що станеться, якщо в одну із посудин долити води? Чому?

- Що відбувається під час опускання, підйому або нахилу однієї з посудин?

Висновок: У сполучених посудинах однорідна рідина встановлюється на одному рівні незалежно від форми посудини, якщо зовнішній тиск для всіх посудин однаковий.

Дослід 2. Сполучені посудини з різними рідинами.

Питання «Мозгового штурму»:

- Чи однаковий рівень рідини?

- Від чого залежить тиск рідини на дно посудини?

Висновок: Якщо тиски рівні, висота стовпа рідини з більшою густиною буде менше висоти стовпа рідини з меншою густиною.

Нам часто доводиться зустрічатися з словами, які закінчуються на –метр, давайте пригадаємо їх: термометр, динамометр, барометр. Це все прилади для вимірювання, отже манометр – це також прилад для вимірювання, ним вимірюють тиск.

Слово «манометр» означає «манос» - грецькою «рідкий», нещільний; «метрео» - грецькою «вимірюю».

Дослід 3. Манометри бувають рідинні і металеві.

Будова: V-подібна скляна трубка, шкала, підставка.

На прикладі показую, як обчислити тиск.

Використовують у лабораторіях для дослідів (найпростіший, найчутливіший).

Монометром вимірюють малий тиск.

Дослід 4. Демонстрація принципу дії металевого манометра.

Потрібен манометр для вимірювання високих тисків.

Будова: зігнута металева трубка, кран, важіль, зубчатка, стрілка, шкала.

Принцип дії демонструє дослід.

Застосування: у техніці – на газопроводах, водопроводах, нафтопроводах, парових котлах. Вони дуже надійні і стійкі до механічних впливів.

V. Узагальнення і систематизація засвоєних знань.

Дослід 5. Демонстрація медичного тонометра.

Лікарі називають його  тонометром. Ви всі його бачили, у багатьох є вдома, але з фізикою і зі словом «манометр» ви його не пов’язували.

Тонометр призначений для вимірювання кров’яного тиску людини.

Будова: манжети, нагнітача і манометра.

Манжетою обгортають руку вище ліктя. У манжети нагнітають повітря. Лікар за допомогою фонендоскопа вислуховує кров’яну артерію, випускаючи повітря з манжети, і визначає тиск за допомогою манометра.

VІ. Домашнє завдання: Г.- 13; Н. - №17.14, 17.11, 17.22