ТЕМА: «Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти»

Мета: удосконалити і закріпити знання учнів про атмосферний тиск, розглянути будову і принцип дії барометра-анеробда, формувати вміння розв’язувати задачі на визначення атмосферного тиску на певній висоті.

Методи та прийоми, форми роботи: практична робота, «Мозговий штурм», кросворд.

Демонстрації:

- барометри-анероїди;

- вода, що кипить за кімнатної температури.

Обладнання: барометри-анероїди; колба з водою; гумовий корок; скляна трубочка; гумовий шланг; насос Комовського.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Повідомлення теми. Постановка мети і завдань.

ІІІ. Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Минулого уроку ми розглядали будову найпростішого чашкового ртутного барометра.

Як ви думаєте, чи зручно користуватися таким приладом для вимірювання тиску?

Звісно ні, оскільки ртуть – отруйна речовина. Крім того, він великих розмірів і скляний.

Сьогодні ми користуємось барометром-анероїдом.

Будова: металева гофрована коробочка, пружина, передавальний механізм, стрілка-покажчик, шкала (все демонструю).

Чотири учні виконують практичну роботу. Пропоную учням вирушити в «експедицію», взявши барометри, виміряти значення атмосферного тиску на першому і третьому поверхах школи. Через 5 хвилин учні повернувшись в клас, повідомляють дані, які свідчать про зміну атмосферного тиску з висотою.

В позаурочний час вимірюємо атмосферний тиск на різних висотах (в 14-ти поверховому будинку).

При збільшені висоти над поверхнею Землі атмосферний тиск зменшується. Експериментально встановлено, що біля поверхні Землі тиск зменшується приблизно на 1 мм рт.ст. кожні 11 м висоти. Нормальним вважається тиск на рівні моря при 0 C, що становить 760 мм рт.ст.

Дослід. Вода, що кипить за кімнатної температури.

Перед початком досліду перед колбою встановлюю захисний екран.

Круглодонну колбу заповняю майже повністю водою кімнатної температури. Закриваю її гумовим корком з отвором, у який щільно встановлюю скляну трубочку. До трубочки приєдную гумовий шланг, який, в свою чергу, з’єднаний з насосом Комовського.

Починаємо відкачувати повітря з колби. Через деякий час вода в колбі закипить.

«Мозговий штурм»:

- Чому вода в колбі закипіла?

- Чи можна в такій воді, що кипить за кімнатної температури, зварити куряче яйце?

- Навіщо перед виконанням досліду з колбою потрібно встановлювати захисний екран?

- Чому, якщо припинити відкачувати повітря, кипіння також через деякий час припиниться?

Розв’язування задач.

№18.15 (І.Ю. Ненашев)

№18.19 (І.Ю. Ненашев)

Ви були на екскурсії в Карпатах і сходили на одну з вершин Українських Карпат. Вгору йшли поволі, а згори майже наввипередки. Поясніть чому, коли збігаємо з гори, то дзвенить у вухах?

ІV. Узагальнення і систематизація засвоєних знань.

А зараз спробуємо все пригадати, розв’язавши кросворд.

По горизонталі:

- Повітряна оболонка Землі (Атмосфера);

- Прилад для вимірювання атмосферного тиску (Барометр);

- Прізвище відомого вченого, який вчителем Е. Торрічеллі (Галілей);

- Безрідинний барометр (Анеробд);

- Одиниця вимірювання тиску (Паскаль).

По вертикалі: (слово-відгадка)

Вчений, який створив перший прилад для вимірювання атмосферного тиску (Торрічеллі).

V. Домашнє завдання: Г. - 14 ; Н.- №№18.18, 18.21