МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 363 від 11.05.2006

Про затвердження вимог до специфікації

навчальних комп’ютерних комплексів для

оснащення кабінетів інформатики та

інформаційно-комунікаційних технологій

навчальних закладів системи

загальної середньої освіти

- На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1153 „Про затвердження Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки”, від 20.08.2003 р. № 1300 „Про затвердження Державної програми інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки” та від 08.09.2004 р. „Про затвердження Державної програми інформатизації та комп’ютеризації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки” з метою створення умов для проведення єдиної технічної політики у галузі інформатизації навчальних закладів, що надають загальну середню освіту, реалізації загальносистемних проектних рішень щодо створення і впровадження сучасних інформаційних технологій навчання та забезпечення умов безпечного для здоров’я учнів (студентів) використання комп’ютерної техніки відповідно до Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 20.05.2004 р. № 407 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. за № 730/9329

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти (додаються).

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кудін А.В.):

2.1. Підготувати та затвердити до 25.05.2006 р. заходи щодо організації і проведення процедури розгляду обладнання навчальних комп’ютерних комплексів для закладів освіти та надання Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам.

2.2. Забезпечити щорічно до 30 квітня визначення та затвердження вимог за оновленими характеристиками до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання закладів освіти, що надають загальну середню освіту.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Забезпечувати дотримання вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів, якими оснащуються навчальні заклади.

3.2. Здійснювати закупівлю навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання закладів освіти за наявності гігієнічного висновку, сертифікату відповідності та Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам.

4. Тендерним комітетам Замовника з організації і проведення закупівлі навчальних комп’ютерних комплексів для навчальних закладів за кошти державного і місцевих бюджетів включати зазначені вимоги до тендерної документації.

5. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів надрукувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити на сайті міністерства.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

# Міністр 					С.М.Ніколаєнко

Додаток

до наказу МОН України

від 11.05.2006 р. № 363

Вимоги

до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

навчання системи загальної середньої освіти

| Найменування обладнання | Кількість |
| --- | --- |
| Обладнання робочого місця вчителя |  |
| Комп'ютер у складі: | 1 шт. |
| системний блок: | 1 шт. |
| корпус ATX з блоком живлення не менше 300 Вт, з роз’ємом USB на лицьовій панелі | 1 шт. |
| материнська плата форфактору ATX, яка має не менше 4-х USB каналів уведення/виведення | 1 шт. |
| центральний процесор Intel Pentium 4 з тактовою частотою не менше 2,67 ГГц, | 1 шт. |
| або еквівалент |  |
| оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП) ємністю не менше 512 Мб | 1 шт. |
| накопичувач на жорсткому магнітному диску (HDD) ємністю не менше 80 Гб | 1 шт. |
| накопичувач на гнучкому магнітному диску або дискеті (FDD) ємністю 1,44 Мб | 1 шт. |
| пристрій для читання і запису оптичних носіїв даних форматів CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD+/- RW | 1 шт. |
| відеокарта з обсягом пом'яті не менше 128 Мб, обладнана виходами аналогового сигналу VGA або цифрового сигналу і комплексного телевізійного відеосигналу для монтування на шину AGP або PCI express | 1 шт. |
| звукова карта з мікрофонним входом | 1 шт. |
| мережева карта, яка забезпечує швидкість обміну не менше 100 Мбіт/с або інтерфейсна карта бездротової локальної мережі стандарту Wire Fire | 1 шт. |
| пристрої введення/виведення: | 1 компл. |
| відеомонітор: рідкокристалічного типу (TFT) 17 '' з роздільною здатністю не менше 1024х768, частотою полів не менше 75 Гц, кутом спостереження не менше 150°, ТСО 99 | 1 шт. |
| стереогарнітура (головні телефони + мікрофон), допускається окремий мікрофон і стереотелефони | 1 шт. |
| акустична стереосистема активного типу, потужністю не менше 10 Вт/канал | 1 шт. |
| клавіатура з нанесеними символами українського, латинського та російського алфавітів | 1 шт. |
| маніпулятор "мишка" з оптичним приводом, з коліщам прокручування (скролінгу), килимок | 1 шт. |
| принтер лазерний монохромний (чорно-білий) формату А4, з роздільною здатністю не менше 600 dpi (точок на дюйм), з під’єднанням по інтерфейсу по LPT або USB | 1 шт. |
| планшетний сканер формату А4, з роздільною здатністю не менше 600х1200 dpi, з під’єднанням по інтерфейсу USB (допускається заміна двох останніх позицій багатофункціональним пристроєм: принтер + сканер, з параметрами не гіршими зазначених вище, з планшетним скануючим пристроєм) | 1 шт. |
| Обладнання робочого місця учня */* |  |
| Комп'ютер у складі: | 15 шт. |
| системний блок: | 15 шт. |
| корпус ATX з блоком живлення не менше 300 Вт, з роз'ємом USB на лицьовій панелі | 15 шт. |
| материнська плата форфактору ATX, яка має не менше 4-х USB каналів введення/виведення | 15 шт. |
| центральний процесор з тактовою частотою не менше 2,67 ГГц, або еквівалент | 15 шт. |
| оперативний запам"ятовуючий пристрій (ОЗП) ємністю не менше 256 Мб | 15 шт. |
| накопичувач на жорсткому магнітному диску (HDD) ємністю не менше 40 Гб | 15 шт. |
| накопичувач на гнучкому магнітному диску або дискеті (FDD) ємністю 1,44 Мб | 15 шт. |
| відеокарта з обсягом пом'яті не менше 64 Мб, обладнана виходами аналогового сигналу VGA або цифрового сигналу | 15 шт. |
| звукова карта з мікрофонним входом | 15 шт. |
| мережева карта, яка забезпечує швидкість обміну не менше 100 Мбіт/с або інтерфейсна карта бездротової локальної мережі стандарту Wire Fire | 15 шт. |
| пристрої введення/виведення: |  |
| відеомонітор: рідкокристалічного типу (TFT) 17” з роздільною здатністю не менше 1024х768, частотою полів не менше 75 Гц, кут спостереження не менше 150°, ТСО 99 | 15 шт. |
| стереогарнітура (головні телефони + мікрофон), допускається окремо мікрофон і стереогарнітура | 15 шт. |
| клавіатура з нанесеними символами українського, латинського та російського алфавітів | 15 шт. |
| маніпулятор "мишка" з оптичним приводом, з коліщам прокручування (скролінгу), килимок | 15 шт. |
| додаткове обладнання: |  |
| блок безперебійного живлення лінійно інтерактивний, з потужністю не менше 525 VA | 1 шт. |
| флеш-карта обсягом 256 Мб | 1 шт. |
| магнітні носії (дискети 3,5 '') | 10 шт. |
| оптичні носії: диск CD-RW та CD-R | 5+10 шт. |
| модем зі швидкістю обміну даними не менше 56 кбіт/с, з підтримкою протоколу V 91 (зовнішній або внутрішній) | 1 шт. |
| системне програмне забезпечення *: |  |
| операційна система Windows XP Pro Ukr, або еквівалент | 16 шт. |
| операційна система Linux (за потреби), Red Hat або ASP, з українською мовою інтерфейсу | 1 шт. |
| антивірусна програма для операційних систем Windows 9x/ME/NT/2000/XP або еквівалент | 16 шт. |
| обладнання і матеріали для влаштування електричної та локальної комп'ютерної мережі ( у разі провідної мережі): | 1 компл. |
| Комплект обладнання і матеріалів для електричної та комп’ютерної мереж НКК ( автоматичні вимикачі, пристрій захисного відключення, комутатор 100 Mbit/s, кабелі, розетки, патчкорди тощо) Розробка загального Проекту електричної мережі та Робочих Проектів на кожен окремий учбовий клас згідно з діючим ПУЕ та ДсанПін 5.5.6.009-98. Комп'ютерна мережа повинна відповідати вимогам міжнародного стандарту І SO/I EC -11801 редакція 2 від 09.2002 року. | 1 шт. |
| програмне забезпечення базових інформаційних технологій *: |  |
| Microsoft Office 2003 Pro Ukr із додатками: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Publisher Open Office, або еквівалент (встановлюється за умови наявності операційної системи Linux) | 16 шт. |
| програма архіватор | 1 шт. |
| система для оптичного розпізнавання тексту | 1 шт. |
| Мова програмування Visual Basic (Visual Basic Express Edition) | 16 шт. |
| система програмування мовою Delphi | 16 шт. |
| програма для машинного перекладу текстів, що забезпечує переклад між українською, російською і англійською мовами | 1 шт. |
| меблі**: |  |
| стіл комп'ютерний учня*/* | 15 шт. |
| стілець для учня*/* | 15 шт. |
| стіл комп'ютерний вчителя | 1 шт. |
| крісло для вчителя | 1 шт. |

* встановлення ліцензійно-чистого програмного забезпечення з необхідною кількістю ліцензій

** дійсні за наявності гігієнічного висновку та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам

*/* кількість визначається нормативами наповнюваності класів