Шифр _____________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР

IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

9-й клас

Технічні види праці

| Правильну відповідь підкреслити |  |
| --- | --- |
| 1. Від чого залежать механічні властивості металу чи його сплаву? | а) хімічного складу; б) густини; в) агрегатного стану; г) фізичних властивостей. д) правильної відповіді не має. |
| 2. Як називається здатність металу або його сплаву сприймати механічні навантаження без руйнування? | а) пружність; б) твердість; в) міцність; г) пластичність; д) в'язкість. |
| 3. Що визначає головну відмінність сталі від чавуну? | а) вміст вуглецю; б) вміст корисних домішок; в) вміст шкідливих домішок; г) структурна будова; д) вихідні речовини для одержання. |
| 4. Який метал називають тонколистовим? | а) не більше 1 мм; б) 1...2 мм; в) 5...7 мм; г) менше 2 мм; д) 2...5 мм. |
| 5. Яку жерсть називають чорною? | а) пофарбовану в чорний колір; б) яка не має захисного покриття; в) яка має захисне покриття з одного боку, г) пофарбовану в будь-який колір, крім білого; д) яку не відчистили після обробки. |
| 6. Який вид обробки металів та їх сплавів застосовують для зміни їх структури? | а) термічну обробку; б) пресування в) відливання; г) опромінення: д) правильної відповіді не має . |
| 7. З якою метою здійснюють гартування металу? | а) зняття внутрішнього напруження у металі; б) підвищення міцності і твердості металу; в) зменшення твердості і підвищення в'язкості металу; г) поліпшення оброблюваності металу різанням; д) зміна хімічного складу металу. |
| 8. Яким має бути кут загострення зубила для рубання сталі? | а) 45°; б) 50°; в) 60°; г) 75°; д) 30°. |
| 9. Яку слюсарну операцію виконують напилком? | а) пиляння; б) обпилювання; в) шліфування; г) зачищання; д) точіння. |
| 10. Що визначає поділ напилків на драчеві, бархатні і личкувальні? | а) форма зубців на робочій поверхні; б) напрямок насічок на робочій поверхні; в) щільність насічок на робочій поверхні; г) глибина насічок на робочій поверхні; д) форма робочої поверхні. |

| 11. Якою грецькою буквою позначено кут загострення зубця ножівки? | а) α б) β в) δ г) γ д) не позначено. |
| --- | --- |
| 12. Якої товщини метал можна різати ручними ножицями? | а) до 0,5 мм; б) 0,5...1,0 мм; в) 1,0...3,0 мм; г) 3,0...5,0 мм; д) до 1,5 мм. |
| 13. Як називається інструмент, зображений на рисунку? | а) рисувалка; б) бородок; в) кернер; г) обтискач; д) центрошукач. |
| 14. Який кут профілю має метрична різьба? | а) 45°; б) 50°; в) 55°; г) 60°; д) 65°. |
| 15. Яким повинен бути діаметр стержня заклепки для з'єднання двох металевих листів завтовшки 5 мм кожний? | а) 5 мм; б) 8 мм; в) 10 мм; г) 13 мм; д) 16 мм. |
| 16. Яким інструментом виправляють тонколистовий метал до 0,2 мм завтовшки? | а) киянкою; б) гладилкою; в) слюсарним молотком; г) правилом; д) брусом. |
| 17. Скільки різальних кромок має спіральне свердло? | а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) залежно від діаметра свердла. |
| 18. З якою метою хвостовик свердла роблять конічним? | а) для надійності кріплення свердла у патроні; б) для надійності центрування свердла у патроні; в) для зменшення ваги свердла; г) для надання свердлу більшої жорсткості; д) для економії інструментального матеріалу. |
| 19. За якої схеми з'єднання свічення лампи L1 буде найбільшим? |  |
| 20. Як називається нерухома частина електричного двигуна? | а) ротор; б) статор; в) колектор; г) щітки. |

| 21. На якому рисунку показано умовне графічне зображення запобіжника? |  |
| --- | --- |
| 22. Для чого викачують повітря із колби електролампи? | а) для кращого випромінювання світла; б) щоб довше не виходила з ладу нитка розжарення; в) щоб лампа була легшою. |
| 23. Круглі лісоматеріали, з яких виготовляють пиломатеріали називають: | а) кроною; б) кряжем; в) чурбаном; г) обаполом |
| 24. Якщо розміри торця пиломатеріалу становлять 90150 мм, то це: | а) брус; б) брусок; в) дошка; г) обапіл. |
| 25. У якому переліку наведено хвойні породи дерев? | а) дуб, сосна, береза; б) ялина, вільха, сосна; в) сосна, ялина, модрина, кедр, ялиця; г) модрина, граб, ялина; д) осика, ялина, сосна. |
| 26. На якому рисунку показано дошку з гострим обзолом? |  |
| 27. Що зменшує тертя полотна об деревину під час пиляння? | а) розведення зубців; б) форма зубців; в) загострення зубців; г) вид деревини; д) вологість деревини. |
| 28. В якому переліку найбільш точно наведені м’які породи деревини? | а) дуб, береза, бук, граб; б) ялина, сосна, осика, липа, вільха; в) ялина, береза, сосна, бук; г) вільха, липа, осика; д) береза, бук, ялина, вільха. |
| 29. На рисунку зображено: | а) бритву; б) циклю; в) шпунтубель; г) фальцгебель. |
| 30. На якому з варіантів на рисунку, зображено полотно пилки для змішаного пиляння? |  |
| 31. Фуганок застосовується для: | а) чорнового стругання; б) виборки четверті; в) чистового стругання; г) стругання торців. |
| 32. На скільки має виступати залізко рубанка над підошвою під час чистової обробки деревини? | а) на 5 мм; б) на 1 мм; в) на 3 мм; г) на 0,1...0,3 мм; д) на 2,9 мм. |

| 33. Шипове кінцеве з’єднання складається з: | а) шипа і гнізда; б) шипа і вушка; в) шипа, гнізда і вушка. |
| --- | --- |
| 34. Якщо гніздо не наскрізне, то шип називають: | а) тупим; б) глухим; в) сліпим. |
| 35. Від чого залежить кількість шипів у з'єднанні? | а) від деревини; б) від ширини з'єднуваних деталей; в) від призначення виробу. |
| 36. З’єднання коротких заготовок у довгі називають: | а) зрощуванням; б) спаюванням; в) зварюванням; г) вірної відповіді немає. |
| 37. Яке з'єднання зображено на рисунку? | а) шипове пряме глухе; б) кутове пряме наскрізне; в) кутове серединне глухе. |
| 38. У скільки разів має бути більшою довжина цвяхів для з'єднання деталей із деревини за товщину деталі, що прибивається? | а) у 5—6 разів; б) у 2—4 рази; в) у 6—7 разів. |
| 39. Як називають інструмент зображений на рисунку? | а) стамеска; б) реєр; в) крючок; г) мейсель; г) фасонний різець. |
| 40. Схему якого виду обробітку ґрунту показано на рисунку? | а) оранку; б) лущення; в) коткування; г) культивацію; д) боронування. |
| 41. Добриво, що складається із суміші землі, торфу , перегнилих рослинних і тваринних решток називають | а) гумусом; б) компостом; в) послідом; г) перегноєм. |
| 42. Копулюванням називають | а) спосіб щеплення дерев; б) пересаджування рослин у молодому віці в інше місце; в) спосіб вегетативного розмноження рослин; г) підготовку дерев у молодому віці до зими. |
| 43. Що перевіряють пристроєм , показаним на рисунку? | а) товщину родючого шару; б) різницю між гребенем та площиною поля; в) товщину підзолистого шару; г) глибину оранки; д) якість оранки |

| 44. До листкових овочевих рослин належить: | а)буряки; б) кріп; в) перець; г) капуста. |
| --- | --- |
| 45. Із проведення яких ліній розпочинають виконувати креслення? | а) розмірних ліній; б) ліній невидимого контуру; в) ліній видимого контуру; г) осьових і базових. |
| 46. На якому кресленні правильно нанесено розмірні числа? |  |
| 47. Яке зображення називають ескізом? | а) технічний рисунок без розмірів; б) зображення деталей виконано від руки з нанесеними розмірами, дотриманням пропорцій «на око»; в) копія креслення; г) рисунок від руки; д) креслення, де зображено декілька деталей одного механізму. |
| 48. Який вигляд відповідає зображенням деталі на рисунку? |  |
| 49. Якому зображенню відповідає вигляд деталі, показаний на рисунку стрілкою? |  |
| 50. Як називається проекція предмета на площину V? | а) профільна; б) фронтальна; в) ізометрична; г) диметрична; д) горизонтальна. |