Шифр _____________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР

IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

11-й клас

Технічні види праці

| ## Правильну відповідь підкреслити |  |
| --- | --- |
| 1. Наявність якої речовини у складі чорних металів впливає на їхні властивості? | а) кисню; б) заліза; в) вуглецю; г) природних мінералів; д) оксиду карбону. |
| 2. Як називається здатність металу або його сплаву поновлювати початкову форму після припинення дії на нього зовнішніх зусиль? | а) міцність; б) твердість; в) пружність; г) пластичність; д) в'язкість. |
| 3. Що є основним показиком у визначенні властивостей сталей ? | а) співвідношення щодо вмісту заліза і вуглецю; б) вміст заліза; в) вміст домішок у їх складі; г) перевищення вмісту заліза над вмістом вуглецю; д) спосіб їх отримання. |
| 4. Яку назву має тонка листова жерсть, покрита з обох боків оловом? | а) біла жерсть; б) кольорова жерсть; в) антикорозійна жерсть; г) захищена жерсть; д) сіра жерсть. |
| 5. Яким видом термічної обробки можна отримати найменшу твердість металу? | а) відпалюванням; б) нормалізацією; в) гартуванням; г) відпусканням. |
| 6. Що називають припуском? | а) шар металу, який захищає заготовку від механічного пошкодження; б) шар металу, який видаляють із заготовки під час її обробки різанням; в) шар металу, який визначає величину допуску розміру оброблюваної поверхні; г) шар металу, який знаходиться між найбільшим і найменшим граничними розмірами оброблюваної поверхні; д) шар металу, який залишається на поверхні після її механічної обробки. |
| 7. Який параметр визначає вибір кута загострення зубила? | а) товщина оброблюваного металу; б) довжина зубила; в) твердість оброблюваного металу; г) твердість металу, з якого виготовлено зубило; д) ширина леза зубила. |
| 8. Які межі припуску на обпилювання металу? | а) 0,1...0,5 мм; б) 0,025...0,500 мм; в) 1...2 мм; г) до 5 мм; д) не більше 1 мм. |
| 9. Яку форму зубців мають драчові напилки? | а) конусоподібну; б) пірамідальну; в) невизначену; г) трикутну; д) призматичну. |

| 10. Що впливає на вибір кроку зубців полотна ножівки по металу? | а) твердість оброблюваного матеріалу; б) твердість матеріалу полотна ножівки; в) ширина полотна; г) товщина полотна; д) кут загострення зубців. |
| --- | --- |
| 11. Чому запобігає розведення зубців полотна ножівки? | а) спрацюванню зубців; б) викришуванню зубців; в) заклинюванню полотна; г) нагріванню розрізуваного металу і полотна ножівки; д) підвищенню продуктивності різання. |
| 12. Який кут загострення мають леза ручних слюсарних ножиць? | а) 30...40°; б) 40...50°; в) 50...60°; г) 60...70°; д) 70...80°. |
| 13. Що називають номінальним розміром різьби? | а) зовнішній діаметр; б) внутрішній діаметр; в) крок; г) середній діаметр; д) глибину. |
| 14. Для чого на стержні і в отворі під нарізування різьби повинна бути фаска? | а) для утворення, западин різьби; б) для запобігання руйнуванню різьбонарізного інструмента; в) для полегшення початку нарізання різьби; г) для запобігання браку; д) для правильного спрямування різьбонарізного інструмента. |
| 15. Якою має бути довжина заклепки з напівкруглою головкою для склепування двох пластин? | а) дорівнювати сумі товщин пластин і діаметра стержня; б) дорівнювати сумі товщин пластин і двом діаметрам стержня; в) дорівнювати сумі товщин пластин і 1,5 діаметра стержня; г) дорівнювати сумі товщин пластин і 0,8 діаметра стержня; д) вибирається довільно. |
| 16. Якої товщини дріт гнуть плоскогубцями? | а) до 0,5 мм; б) 0,5...1,0 мм; в) 1,0...1,5 мм; г) 1,5...2,0 мм; д) до 2 мм. |
| 17. Від чого залежить величина кута між різальними кромками (при вершині) свердла? | а) діаметра свердла; б) твердості оброблюваного матеріалу; в) матеріалу свердла; г) жорсткості свердла; д) кількості спіральних канавок свердла. |
| 18. Чому повинен дорівнювати кут між різальними кромками свердла для свердління сталі? | а) 80.. .90°; б) 90. ..100°; в) 100...110°; г) 116...118°; д) 125...140°. |
| 19. Знайди відповідність між назвою елементів різця та їх позначкою на рисунку. | а) допоміжна задня поверхня - _______ б) головна різальна кромка - __________ в) передня поверхня - _________ г) головна задня поверхня - ________ д) вершина - ________ е) допоміжна різальна кромка - __________ є) стержень - __________ |

| 20. Як називається частина електричного двигуна, призначена для перемикання обмоток? | а) ротор; б) статор; в) колектор; г) щітка. |
| --- | --- |
| 21. Якому з'єднанню відповідає задана еквівалентна схема? |  |
| 22. Чому жили електричного шнура виготовлені з великої кількості тонких дротиків? | а) щоб добре проходив електричний струм; б) для забезпечення достатньої гнучкості; в) для уникнення його нагрівання. |
| 23. На якому рисунку показано умовне графічне зображення джерела постійного струму? |  |
| 24. Якщо розміри торця пиломатеріалу становлять 100120 мм, то це: | а) брус; б) брусок; в) дошка; г) обапіл. |
| 25. У якій позиції зазначені листяні породи дерев? | а) модрина, береза, бук; б) ялиця, бук, липа; в) дуб, береза, бук, граб; г) дуб, береза, кедр; д) липа, сосна, осика. |
| 26. Як називається пиломатеріал, зображений на рисунку? | а) брус; б) пластина; в) брусок; г) рейка |
| 27. В якому переліку наведені тверді породи? | а) дуб, береза, бук, граб; б) дуб, сосна, бук, граб; в) ялина, осика, сосна, липа; г) береза, бук, граб, вільха; д) граб, бук, кедр, береза. |
| 28. Деревину якої вологості використовують для виготовлення меблів? | а) 3...5 %; б) 7. ..12 %; в) 15...18 %. |
| 29. Яка орієнтовна величина припуску на пропил при розпилюванні? | а) 4...5 мм на пропил; б) 8...10 мм на пропил; в) 1,1...1,5 мм на пропил. |
| 30. Для чого служать пазухи міх зубцями пилки? | а) для зручності загострення зубців; б) для збирання і видалення тирси; в) для зручності розведення зубців. |
| 31. На якому з варіантів на рисунку, зображено полотно пилки для поперечного пиляння? |  |

| 32. Яким повинен бути кут загострення ножа рубанка? | а) 30...35 0; б) 40..45 0; в) 35...40 0; г) будь-яким; д) правильної відповіді немає. |
| --- | --- |
| 33. На якому рисунку зображено ніж шерхебеля? |  |
| 34. Ріжуча кромка ножа шерхебеля повинна виступати над підшивкою: | а) до 1 мм; б) до 2мм; в) до 3 мм; г) до 4 мм; д) до 5 мм. |
| 35. Шипове серединне з’єднання складається з: | а) шипа і вушка; б) шипа і гнізда; в) шипа, гнізда і вушка. |
| 36. Яка товщина одинарного шипа? | а) 0,2 товщини бруска; б) 0,3 товщини бруска; в) 0,4 товщини бруска. |
| 37. З’єднання вузьких заготовок у широкі називають: | а) зрощуванням; б) спаюванням; в) зварюванням; г) вірної відповіді немає. |
| 38. Якою повинна бути товщина шипа одинарного шипового з'єднання? | а) S1 = 0,4S0 б) S1 = 0,8S0 в) S1 = 0,7S0; г) S1 = 0,2S0 д) S1 = 0,9S0. |
| 39. За якої вологості можна склеювати деталі із деревини? | а) 25...30 %; б) до 15 %; в) більше 30 %; г) будь-якої вологості; д) правильної відповіді немає. |
| 40. Схему якого виду обробітку ґрунту показано на рисунку? | а) оранку; б) лущення; в) коткування; г) культивацію; д) боронування. |
| 41. Яке добриво відноситься до мінеральних? | а) попіл; б) торф; в) калійна сіль; г) перегній |
| 42. До листостеблових овочевих культур належить | а) щавель; б) салат; в) перець; г) капуста. |
| 43. Копулюванням називають | а) спосіб щеплення дерев; б) пересаджування рослин у молодому віці в інше місце; в) спосіб вегетативного розмноження рослин; г) підготовку дерев у молодому віці до зими. |
| 44. Що називають гумусом? | а) складова частина ґрунту, утворена з перегнилих рослинних і тваринних решток; б) дуже подрібнена земля попелястого кольору, що осідає на дні водойм; в) дрібні тверді частинки землі; г) верхній пухкий родючий шар земної кори. |
| 45. Що перевіряють пристроєм , показаним на рисунку? | а) товщину родючого шару; б) різницю між гребенем та площиною поля; в) товщину підзолистого шару; г) глибину оранки; д) якість оранки. |
| 46. Яка мінімальна відстань між паралельними розмірними лініями? | а) 10 мм; б) 12 мм; в) 5 мм; г) 7 мм. |
| 47. На якому кресленні правильно вказано позначення фаски під кутом 45°. |  |
| 48. Як називається проекція предмета на площину W? | а) профільна; б) фронтальна; в) ізометрична; г) диметрична; д) горизонтальна. |
| 49. Яке зображення відповідає перерізу предмету, показаному на рисунку ? |  |
| 50. За наочним зображенням деталі знайдіть відповідне їй креслення, що складається з головного вигляду і вигляду зліва. Потім визначте, якому з рисунків відповідає вигляд зверху Головний вигляд і вигляд зліва Вигляд зверху Наочне зображення; 1; 2; 3; 4; 5. Головний вигляд і вигляд зліва. Вигляд зверху. |