Тема: Комп’ютерні мережі. Глобальна мережа Internet

Мета:

- Дати поняття комп’ютерних мереж, їх класифікації, апаратного забезпечення, принципи організації локальних мереж та мережі Internet

- Ознайомити учнів із основними поняттями, що пов’язані із темою, та завданнями і структурою матеріалу, що вивчається

- Розвинути в учнів відчуття свого зв’язку із глобальними процесами, що відбуваються в інформаційному суспільстві, відповідальності за свої дії та вчинки

- Виховувати в учнів уміння спілкуватися із ровесниками, виробити навики мереженого етикету

Тип уроку: урок-лекція

Обладнання: програма “Комп’ютерні мережі”(опорний конспект у Microsoft PowerPoint).

Хід уроку

1. Організаційна частина.

- Оголошення теми та мети уроку.

- Завдання по вивченню теми “Комп’ютерні мережі. Глобальна мережа Internet”. Структура теми.

2. Вивчення нового матеріалу. ( При викладенні матеріалу використовується розроблена програма-опорний конспект “Комп’ютерні мережі”, матеріал якої учнями записується по ходу перегляду та подання матеріалу).

Пояснення до програми: у папці Мої документи відкрити програму “Комп’ютерні мережі”, для перегляду натиснути функціональну клавішу F5,  перегортання сторінок електронного підручника здійснюється за допомогою клавіші Enter.

Сьогоднішнє життя тим чи іншим чином пов’язано із телекомунікаціями – телефоном,  зв’язком чи передаванням інформації на далекі відстані. І уже ні для кого не є таємницею таке поняття як Інтернет. Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, що охоплює весь світ. А сьогодні темою нашого заняття є власне поняття комп’ютерних мереж, їх характеристик та Інтернету зокрема.

(Дальше учні переглядають програму, перегляд супроводжується роз’ясненням учителя усіх понять та наведення конкретних прикладів. До наведення прикладів залучаються учні. Запропонований опорний конспект учні переносять у зошит)

### ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

# Комп’ютерна мережа – це сукупність обчислювальних машин, з’єднаних між собою каналами передачі даних і призначених для розподілу та колективного використання апаратних, обчислювальних, програмних засобів та інформаційних ресурсів.

Класифікація комп’ютерних мереж:

# За територіальною ознакою:

# локальні,

# корпоративні,

# глобальні

# За призначенням мережі бувають:

## Інформаційні

## Обчислювальні

## Інформаційно-обчислювальні

# Топологія комп’ютерних мереж

Ієрархічна                                     кільцева                                     повнов’язна

Зіркова                                                            шинна

# Канали зв’язку

## Плоский двожильний кабель

## Коаксіальний кабель

## Оптико-волоконний кабель

## Теле- та радіоефір

## Супутниковий зв’язок

# Передача інформації у мережі

## Спосіб передачі

## Симплексний

## Напівдуплексний

## Дуплексний

## Принципи передачі

## Комутація каналів

## Комутація пакетів

# Особливості локальних мереж

## Обмежена кількість ПК

## Передача інформації в цифровій формі

## Використання мережевого адаптера

## Використання концентратора (HUB)

# ІНТЕРНЕТ - це

## сукупність комп’ютерних мереж, які об’єднані між собою високошвидкісними лініями зв’язку

Хост

провайдер

Підсітка А

ПідсіткаZ

маршрутизатор

Схема передачі інформації в мережі

# Послуги Інтернету

## Електронна пошта

## Телеконференції

## Інформаційно-пошукові системи

## Гіпертекстові сторінки (WWW)

## Файлові архіви

- Інтерактивне спілкування

# Апаратне забезпечення Інтернету

Модем

Внутрішній

Зовнішній

# Режими підключення

## Онлайновий

## Комутоване з”єднання

## Виділена лінія

# Принципи передачі інформації

## ІР-адреса

## Протокол :http, ftp, news

## Доменний адрес: ua, ru, uk…

## Тип установи : com, edu,gov,mil, net,int,org

- Підсумок уроку. Домашнє завдання: вивчити опорний конспект уроку, опрацювати матеріал підручника, підготувати повідомлення на урок-конференцію по запропонованих запитаннях.