ПЛАН-КОНСПЕКТ

занять судномодельного гуртка

(Керівник гуртка Михайленко Я. В.)

Тема заняття: Креслення деталей на заготовці

Мета заняття:

Сформувати в учнів знання про основні прийоми розмічання та способи його виконання, а також, про основні типи ліній.

Виховувати в учнів культуру праці та бережливе ставлення до технічного обладнання, удосконалювати прийоми  розмічання та перенесення зображень на поверхню заготовки. Розвивати у школярів спеціальні здібності і технічне мислення, вміння аналізувати та стійкі навички роботи з розмічальним інструментом.

Тип заняття: комбінований

Вид заняття: Практичне

Форма заняття: Творча майстерня

Обладнання

- знаряддя: олівці, лінійки, шаблони, клей, канцелярські ножі, ножиці;

- зоровий ряд: схеми, мультимедійна презентація, зображення деталей.

- літературний ряд: словник нових термінів

- міжпредметні  зв’язки: трудове навчання, математика, креслення, фізика, образотворче мистецтво, екологія.

Хід заняття

І. Організаційний момент

1. Перевірка готовності учнів.

1)   Перевірка присутності  (за журналом)

2)   Перевірка підготовленості учнів до заняття

3)   Призначення чергових за графіком.

.

2.Організація уваги гуртківців.

Я радий вітати вас на сьогоднішньому занятті гуртка. Нині ми будемо розглядати і працювати по досить цікавій темі з якою напевне більшість з вас уже стикалася в процесі роботи. Хочу звернути вашу увагу на організацію робочого місця:

-        необхідні інструменти повинні знаходитися з тієї сторони, якою рукою ви працюєте;

-        перевірте наявність  та необхідних інструментів.

Чи готові ви до заняття???

ІІ. Актуалізація знань вихованців

Вступне слово керівника гуртка.

Але перед тим як ми ознайомимося з новим навчальним матеріалом дайте відповіді на такі запитання (Мозковий штурм):

  - Що називають креслеником?

  - Які типи креслярських ліній вам відомі?

  - Що таке ескіз?

  - Якими способами можна перенести зображення вашої деталі на матеріал?

В залежності від отриманих відповідей керівник здійснює постановку завдань і цілей заняття.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Темою нашого заняття є: " Креслення деталей на заготовці" (Слайд 1). Сьогодні ми повинні вдосконалити наші знання та вміння по розмічанні на заготовках, тому що виготовлення кожної моделі чи  її деталі починається із розмічання на заготовці. Тому кожен з вас повинен засвоїти прийоми розмічання та виконання кресленика і правильно застосовувати його на практиці при виготовленні моделі корабля чи його механізмів, пристроїв і обладнань. А чи знаєте ви… (Фронтальна бесіда)

  - За допомогою яких інструментів ми можемо розмітити заготовку?

  - Які інструменти входять в поняття контрольно-вимірювальний?

Отже, на усі вище поставленні запитання  ви будете отримувати відповіді в ході нашого сьогоднішнього заняття.

IV. Вивчення нового матеріалу.

- 1.    Розповідь керівника з супроводом  слайдів

- Прийоми розмічання

Для виготовлення будь-якого виробу треба мати його графічне зображення - кресленик. За ним аналізують деталь або виріб, тому що є вироби, які складаються з однієї деталі: визначають, з якого матеріалу треба виготовляти деталі, їх кількість, а також розміри деталі.

Розмічання - нанесення на заготовку контурних ліній майбутнього виробу за креслеником або зразком.

Спочатку вибирають або підготовляють рівну кромку, від якої роблять усі вимірювання. Цю кромку називають базовою. Потім розраховують, яку кількість деталей можна зробити з листа, щоб менше було відходів. При цьому враховують припуски на обробку.

Припуск - шар матеріалу, який знімають під час обробки заготовки, щоб мати точні розміри й чисту поверхню деталі.

Під час розмітки застосовують розмічальний і контрольно-вимірювальний інструмент.

Розмічання роблять розмічальним інструментом: лінійкою, олівцем, циркулем, кутником (мал. 20, а-в). Вимірювальна лінійка, складаний або стрічковий метр (мал. 15, а) призначені для вимірювання розмірів та розмічання деталей. Ціна поділки цих інструментів 0,5...1,0 мм, а точність вимірювання 0,25...0,5мм

Кутник - столярний інструмент, який використовують для вимірювання й розмічання прямих кутів. Він складається з п’ятки (колодки) і закріпленої в ній під прямим кутом тонкої лінійки (пера). Його основу (колодку) прикладають до базової кромки заготовки й олівцем проводять лінію (мал. 20, б).

Єрунок (мал. 15, в) є одним з різновидів кутника, тільки його лінійка(перо) встановлена під кутом 45° і 135° до колодки. Ним користуються при розмічанні з'єднуваних елементів під кутом 45°.

Малка (мал. 15, г)складається з колодки і шарнірно приєднаного до неї пера. За допомогою малки можна наносити кути довільної величини. На заданий кут малку встановлюють за зразком, а потім закріплюють її перо гвинтом з гайкою і переносять дану величину кута на заготовку.

Рейсмус (мал. 15, 0) складається з колодки і двох висувних брусків (штанг),закріплених клинком. На кінці брусків є металеві штифти, якими й прокреслюють лінії на деталі.

Щоб нанести риску паралельно базовій кромці на визначеній відстані, заготовку закріплюють на верстаку і двома руками (однією тримають за колодку, а другою — за кінець штанги з штифтом) переміщують інструмент вздовж заготовки.

Розмічання кола та дуги, а також відкладання розмірів здійснюють за допомогою  циркуля (мал. 15, е).

Кронциркуль і нутромір (мал. 15, є, ж) призначені для перевірки зовнішніх і внутрішніх розмірів (діаметрів отворів, ширини пазів та ін.). Працюють цими інструментами так :

- ніжки розводять і щільно притискають до стінок отвору. Знятий розмір переносять на вимірювальну лінійку.

Для розмічання великої кількості однакових деталей застосовують пристрої, що називаються  шаблонами (мал. 20, г). їх виготовляють з твердої деревини або металу. Застосування шаблонів прискорює розмічання. Форма і розміри шаблонів відповідають формі і розмірам деталей, заданих на кресленні з припуском на обробку. При розмічанні шаблон накладають на матеріал і обводять олівцем по його контурах. Застосування шаблонів значно скорочує час на  розмічання і підвищує його точність.
А чи знаєте ви, що є ще декілька способів перенесення зображення на поверхню заготовки, але вони залежать від:
1. Складності зображення.

2. Матеріалу на який здійснюється нанесення
Керівник ознайомлює з новітніми технологіями нанесення зображень на поверхню заготовки.

IV. Практична робота

- Правила БП при роботі з інструментом.

- Зверніть увагу на розміщення інструментів на робочому столі, адже вони не повинні звисати зі столу та охайно складені. Під час роботи слід обережно користуватися інструментами, щоб не завдати шкоди й травм собі і товаришам.

2.  Поділ вихованців на 4 підгрупи.

- А тепер за допомогою практичної роботи ознайомимось, який спосіб перенесення зображення на поверхню заготовки вам більше сподобається.

Отже, завдання для І групи:

Перенести зображення деталей моделі на заготовку з допомогою копіювального паперу.

Завдання ІІ групи:
Перенести зображення деталей на поверхню заготовки способом наклеювання роздрукованого зображення.

Завдання ІІІ групи:
Перенести зображення деталей моделі на заготовку з допомогою шаблону.

Завдання ІV групи:
Перенести зображення деталей моделі на заготовку з допомогою розмічального інструменту
Після виконання практичних вправ, кожна група доповідає керівнику гуртка про позитивні і негативні сторони способу, які вони використовували, а також можливі шляхи покращення і полегшення праці.
Керівник гуртка спостерігає за правильністю виконання практичної роботи та дотримання правил безпеки праці. По необхідності зупиняє роботу і надає додаткові консультації.

V.  Підсумок заняття

1. Повторення вивченого матеріалу.

- Сьогодні ви познайомились з основними поняттями й правилами розмічання  та виготовлення деталей моделі, а також способами і прийомами  роботи, які необхідні при розмічанні деталей а правилами безпеки праці.

VI. Творче завдання

- Я дякую вам за творчу співпрацю і пропоную вам на наступне заняття підготувати цікаву інформацію про новинки у світі судномоделізму.

VII. Прибирання робочих місць